УТВЕРЖДАЮ:

Исполнительный директор ООО «СФАТ-Рязань»

______________________ К. Е. Слепушкин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку позиции неразрушающего контроля оси колесной пары

для нужд ООО «СФАТ-Рязань»

| № п/п | Наименование объекта | Общество с ограниченной ответственностью «СФАТ-Рязань» |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес поставки | г. Рязань, ст.Стенькино-2, д.4 |
| 2 | Заказчик | ООО «СФАТ-Рязань» |
| 3 | Наименование оборудования | - Установка для проведения магнитопорошкового контроля вагонной оси в свободном состоянии -1шт.; |
| 4 | Требования к комплектности оборудования | Состав оборудования: - рама; - лоток для сбора магнитной суспензии; - бак с насосом для перемешивания и подачи магнитной суспензии; - привод вращения оси; - каретка для перемещения соленоида; - привод перемещения каретки; - магнитопорошковый дефектоскоп МД-12ПС - кронштейн подвески соленоида МД 12 ПС; - тумба для размещения блок питания дефектоскопа МД 12 ПС; - штурвал регулировки высоты соленоида; - приборы освещения (общее и местное); - шкаф управления на отдельной стойке; - пульт управления. |
| 5 | Требования к оборудованию | 1. Тип контролируемой колесной пары- РУ1-950, РУ1Ш-957 и РВ2Ш-957 ГОСТ 4835 Грузоподъемность (вес колесной пары) – 1150–2 000 кг 2. Частота вращения оси – не более 5 об/мин Скорость перемещения каретки – не более 8 мм/с Перемешивание и подача суспензии – электромеханическое. Управление подъемом/ опусканием соленоида - ручное 3.Соленоид МД-12ПС с блоком питания Оборудование должно сопровождаться паспортом и соответствующими сертификатами соответствия, безопасности и качества производства, выданными в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| 6 | Требования к поставке и установке | - Поставка оборудования осуществляется до 01.02.2025г. Доставка, отгрузка оборудования должна осуществляться силами и за счет средств Поставщика. Установка оборудования осуществляется силами Заказчика. Подключение оборудования и пусконаладочные работы осуществляются силами Поставщика. |
| 7 | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок эксплуатации или срок годности оборудования не может быть меньше срока, установленного заводом-изготовителем. Гарантия должна распространяться на стоимость деталей и работы, необходимые для замены или ремонта дефектных деталей. |

Исполнитель:

Главный инженер Астафьев С.Ю.